11 класс

На изображении представлена схема сети. На основе этой схемы ответьте на вопросы.

- Какая максимальная длина префикса сети, которую можно задать для подсети USERS (VLAN10) чтобы все её узлы оставались в одной подсети? В ответ запишите только число (например, 24). Число попыток ввода: 1 раз.

Ответ: 20

Пояснение:

В подсети USERS (VLAN10) используются адреса:

- Net1-Operator: 192.168.31.1/X

- Net1-Admin: 192.168.31.2/X

- Шлюз VLAN10 (роутер): 192.168.16.1/X (eth0.10)

Нужно выбрать максимально длинный префикс (самую “узкую” сеть), при котором все эти адреса остаются хостами и находятся в одной подсети.

Проверяем, что будет при разных префиксах.

/20 (255.255.240.0)

Шаг подсетей по 3-му октету: 0–15, 16–31, 32–47, …

Адреса:

- 192.168.16.1 попадает в диапазон 16–31 в сети 192.168.16.0/20

- 192.168.31.1 и 192.168.31.2 тоже в диапазоне 16–31. Та же сеть 192.168.16.0/20
Все адреса — хосты, все в одной подсети. Следовательно, /20 подходит.

/21 (255.255.248.0)

Шаг по 3-му октету: 0–7, 8–15, 16–23, 24–31, 32–39, …

Тогда:

- 192.168.16.1 в сети 192.168.16.0/21 (диапазон 16–23)

- 192.168.31.1 и 192.168.31.2 в сети 192.168.24.0/21 (диапазон 24–31)
Адреса оказываются в разных подсетях. Следовательно, /21 не подходит.

Так как /21 уже не подходит, а /20 ещё подходит, то максимальная длина префикса — 20.

- Какое правило iptables нужно добавить на FW для SNAT/MASQUERADE трафика из внутренних VLAN в Интернет?

iptables -t <ПАРАМЕТР1> -A <ПАРАМЕТР2> -s 192.168.0.0/16 -o <ПАРАМЕТР3> -j MASQUERADE

Выберете пропущенные параметры и объедините их в ответ (флаг)в следующем виде, через разделитель “_”:
ПАРАМЕТР1_ПАРАМЕТР2_ПАРАМЕТР3

Например: 
Если ПАРАМЕТР1 = SEND, ПАРАМЕТР2 = ++tuda, ПАРАМЕТР3  = 2026 то итоговый флаг будет SEND_++tuda_2026
Ответы представленные в другом виде или с ошибкой хотя бы в одном символе приняты к ответу не будут. Число попыток ввода: 2 раза!

ФЛАГ: nat_POSTROUTING_eth0

Пояснение:

- -t nat — используется таблица NAT, потому что требуется подмена адресов (а не фильтрация). SNAT/MASQUERADE всегда делается в таблице nat.

- -A POSTROUTING — цепочка POSTROUTING обрабатывает пакеты после того, как ядро выбрало маршрут, но до фактической отправки. Это правильное место для SNAT/MASQUERADE, т.к. уже известно, через какой интерфейс пакет уходит “наружу”.

- -s 192.168.0.0/16 — правило применяется ко всей внутренней адресации VLAN (все 192.168.x.x), чтобы любой хост из внутренних VLAN при выходе в Интернет был “замаскирован”.

- -o eth0 — ограничиваем NAT только трафиком, который уходит во внешнюю сеть/Интернет через внешний интерфейс FW. По схеме внешний интерфейс FW — eth0.

- -j MASQUERADE — выполняет SNAT “автоматически”: подставляет в качестве исходного адреса текущий адрес внешнего интерфейса (eth0). Это типичный выбор для выхода в Интернет, особенно если внешний IP может быть динамическим.

Результат: любой трафик из внутренних 192.168.0.0/16, уходящий через eth0, будет иметь исходный адрес FW (eth0), и ответы из Интернета вернутся на FW, который по таблице NAT отправит их обратно внутреннему хосту.

- Какой адрес сети используется на линке между FW и маршрутизатором?

10.10.8.16

10.10.8.17

10.10.8.18

10.10.8.19

10.10.0.0

Флаг: 1

*Строка с верным ответом тоже принималась

Пояснение:

На линке адреса 10.10.8.17/30 (FW) и 10.10.8.18/30 (маршрутизатор). Для префикса /30 размер блока 4 адреса, диапазон 10.10.8.16–10.10.8.19, где:

- адрес сети: 10.10.8.16

- хосты: 10.10.8.17, 10.10.8.18

- broadcast: 10.10.8.19